Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Khoa Công nghệ thông tin

TIỂU LUẬN:

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT-Nhóm 7

ĐỀ TÀI:

Thiết kế và triển khai hệ thống giám sát và điều khiển môi trường trang trại thông minh

(Trang trại thủy sản thông minh)

GVHD:Lê Hữu Bình

SVTH:Võ Văn Cường

MSV:22T1020047

Thừa Thiên Huế,Ngày 11 tháng 4 năm 2026

- PHẦN MỞ ĐẦU

- Lí do chọn đề tài

Việt Nam là một trong những quốc gia có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ, đóng góp một phần không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu và sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, nghề nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là tôm, cá) luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn do phụ thuộc trực tiếp vào môi trường nước. Các thông số như nhiệt độ, độ mặn và mực nước thay đổi đột ngột có thể dẫn đến dịch bệnh, sốc môi trường và gây chết hàng loạt, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người nông dân.

Đứng trước thách thức đó, việc ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things - Internet Vạn Vật) vào nông nghiệp thông minh đang là xu hướng tất yếu. Công nghệ này cho phép con người giám sát liên tục 24/7 và điều khiển hệ thống từ xa một cách tự động. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em/nhóm quyết định chọn đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản thông minh dựa trên nền tảng IoT". Đề tài hướng tới việc tạo ra một giải pháp công nghệ giá rẻ, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả cao cho người nuôi.

- Mục tiêu nghiên cứu

Về phần cứng: Xây dựng khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 kết nối Wi-Fi. Hệ thống tích hợp các cảm biến để đo lường các thông số thiết yếu: đo nhiệt độ (DHT22), đo mực nước (Cảm biến siêu âm HC-SR04), mô phỏng độ mặn (Biến trở-potentiometer Reference). Ngoài ra, hệ thống có màn hình OLED để hiển thị trạng thái tại chỗ cho người giám sát trực tiếp.

- Về phần mềm và giao diện: Ứng dụng giao thức truyền thông MQTT và nền tảng Node-RED để thiết kế một Bảng điều khiển (Dashboard) trực quan trên nền tảng Web. Người dùng có thể theo dõi biểu đồ/thông số theo thời gian thực và nhấn nút điều khiển máy bơm (Bật/Tắt/Tự động) từ bất kỳ đâu có internet.

- Về hệ thống cảnh báo: Xây dựng cơ chế cảnh báo tự động đa lớp khi thông số môi trường vượt ngưỡng an toàn. Hệ thống không chỉ phát âm thanh báo động tại chỗ mà còn ứng dụng Node RED để gửi email cảnh báo tự động (qua Gmail) đến điện thoại/máy tính của người quản lý, giúp họ kịp thời xử lý sự cố.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các module cảm biến môi trường nước, vi điều khiển ESP32, giao thức MQTT, nền tảng Node-RED và cách thức tích hợp API gửi Email của Google.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài dừng lại ở mức độ xây dựng mô hình thử nghiệm (prototype). Các thông số được đo lường tập trung vào Nhiệt độ, Mực nước và Độ mặn. Mạch điều khiển sẽ tác động lên một rơ-le để đóng ngắt máy bơm nước quy mô nhỏ.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT

- Hệ thống giám sát và cảnh báo môi trường thủy sản trong đề tài được thiết kế dựa trên kiến trúc IoT 3 lớp tiêu chuẩn, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng:

- + Lớp thiết bị (Perception Layer): Chịu trách nhiệm thu thập thông số môi trường vật lý

- + Lớp mạng và truyền tải (Network/Transport Layer): Đóng vai trò là cầu nối dữ liệu.

- + Lớp ứng dụng (Application Layer): Là nơi người dùng tương tác trực tiếp.

- Khối cảm biến, hiển thị và cơ cấu chấp hành

- Để đo đạc các thông số của môi trường nước nuôi thủy sản, hệ thống tích hợp các module phần cứng sau:

+ Cảm biến siêu âm HC-SR04 (Đo mực nước): Hoạt động dựa trên nguyên lý phát và nhận sóng siêu âm. Cảm biến phát ra một xung siêu âm từ chân Trig, khi sóng va chạm vào mặt nước sẽ phản xạ lại chân Echo. ESP32 sẽ tính toán thời gian âm thanh đi và về để suy ra khoảng cách chính xác từ mặt cảm biến đến mặt nước, từ đó quy đổi ra thể tích/mực nước hiện tại của hồ.

+ Cảm biến DHT22 (Đo nhiệt độ môi trường/nước): Là loại cảm biến kỹ thuật số có độ chính xác cao hơn dòng DHT11. Nó sử dụng điện trở nhiệt (thermistor) để đo nhiệt độ và một cảm biến độ ẩm điện dung. Nó trả về dữ liệu kỹ thuật số chuẩn xác giúp hệ thống phát hiện sớm các mức nhiệt độ có thể gây sốc cho vật nuôi.

+ Biến trở (Mô phỏng cảm biến độ mặn): Trong môi trường mô phỏng thực nghiệm, một biến trở (Potentiometer) được sử dụng để đóng vai trò làm cảm biến đo độ mặn của nước. Việc vặn biến trở sẽ thay đổi điện áp đầu ra (Analog), vi điều khiển ESP32 sẽ đọc tín hiệu Analog này (thông qua bộ chuyển đổi ADC) và nội suy ra tỷ lệ phần nghìn (ppt) của độ mặn trong nước.

+ Màn hình OLED : Sử dụng chip điều khiển SSD1306 giao tiếp qua chuẩn I2C. Màn hình này được lắp đặt tại hộp điều khiển trung tâm ở khu vực hồ nuôi, giúp người nông dân có thể theo dõi trực tiếp các thông số (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn) và trạng thái máy bơm (BẬT/TẮT) tại chỗ mà không bắt buộc phải mở điện thoại.

+ Khối cảnh báo và Chấp hành: Gồm các đèn LED báo hiệu trạng thái và còi chip (Buzzer) báo động tại chỗ khi thông số vượt ngưỡng. Cơ cấu chấp hành chính là một Rơ-le (Relay) được điều khiển bởi ESP32, làm nhiệm vụ đóng/ngắt mạch điện công suất lớn để kích hoạt máy bơm nước nhằm cấp nước hoặc sục khí tự động khi cần thiết.

3. Giao thức truyền thông MQTT và HiveMQ

Thay vì sử dụng giao thức HTTP vốn nặng nề và có độ trễ cao, dự án ứng dụng MQTT - giao thức chuẩn công nghiệp cho IoT. MQTT hoạt động dựa trên cơ chế Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký) thông qua một máy chủ trung gian (Broker) là HiveMQ. Điều này cho phép hệ thống duy trì kết nối nhẹ, tiết kiệm băng thông và đảm bảo khả năng truyền nhận lệnh điều khiển với độ trễ gần như bằng 0 (Real-time).

CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

- 1. Sơ đồ khối tổng thể

Hệ thống vận hành theo một vòng lặp khép kín:

Thiết bị Wokwi (ESP32 + DHT22) —> Gửi dữ liệu —> Mạng Wi-Fi —> HiveMQ Broker —> Trung tâm Node-RED (Xử lý & Hiển thị).

Ngược lại: Người dùng —> Thao tác trên Node-RED Dashboard -> HiveMQ Broker —> ESP32 —-> Kích hoạt Relay/Đèn PWM.

- 2. Thiết kế phần cứng (Mô phỏng tại Wokwi)

a. Khối Cảm biến:

- Siêu âm HC-SR04 (Mực nước): Trig -> GPIO 12 | Echo -> GPIO 14 (Mục đích: Chân Trig phát sóng siêu âm, chân Echo nhận sóng dội lại để vi điều khiển tính ra khoảng cách mặt nước).

- DHT22 (Nhiệt độ): Data -> GPIO 4 (Mục đích: Truyền trực tiếp dữ liệu nhiệt độ đo được về vi điều khiển để phân tích).

- Biến trở Potentiometer (Độ mặn): Analog -> GPIO 34 (ADC) (Mục đích: Đọc sự thay đổi điện áp để giả lập và tính toán ra nồng độ mặn của nước).

b. Khối Hiển thị:

- Màn hình OLED: Giao tiếp I2C (SDA -> GPIO 21 | SCL -> GPIO 22) (Mục đích: Xuất dữ liệu để in các thông số đo đạc và trạng thái lên màn hình tại hiện trường).

c. Khối Cảnh báo & Chấp hành:

- LED Đỏ (Lỗi Mực nước): GPIO 5 (Mục đích: Nhận tín hiệu bật sáng báo động ngay khi hồ bị cạn hoặc tràn nước).

- LED Xanh (Lỗi Nhiệt độ): GPIO 18 (Mục đích: Nhận tín hiệu bật sáng báo động khi nhiệt độ nước vượt ngưỡng an toàn).

- LED Vàng (Lỗi Độ mặn): GPIO 19 (Mục đích: Nhận tín hiệu bật sáng cảnh báo khi độ mặn quá mức cho phép).

- LED Trắng (Máy bơm): GPIO 2 (Mục đích: Nhận lệnh kích hoạt đóng/ngắt rơ-le để bật hoặc tắt máy bơm nước).

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống

- Khởi động và thu thập dữ liệu:

- -  Ngay khi được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 sẽ tự động kết nối với mạng Wi-Fi và đăng nhập vào máy chủ MQTT (HiveMQ Broker). Đồng thời, ESP32 liên tục gửi tín hiệu để đọc dữ liệu từ các cảm biến:

+ Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách để suy ra mực nước.

+ Cảm biến DHT22 đọc nhiệt độ môi trường nước.

+ Biến trở gửi tín hiệu Analog để quy đổi ra độ mặn.

- Xử lý và hiển thị tại chỗ:

- Dữ liệu thô sau khi thu thập được vi điều khiển tính toán và so sánh với các ngưỡng an toàn đã được lập trình sẵn.

+ Toàn bộ thông số (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn) và trạng thái Máy bơm sẽ được hiển thị ngay lập tức lên màn hình OLED tại hiện trường.

+ Nếu bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng (ví dụ: cạn nước, nhiệt độ quá cao), ESP32 sẽ kích hoạt ngay đèn LED báo lỗi tương ứng và còi chip để báo động cho người trực tại hồ.

- Hiển thị và cảnh báo từ xa (Node-RED):

- Nền tảng Node-RED trên máy tính/máy chủ sẽ nhận (Subscribe) gói dữ liệu JSON này, tiến hành bóc tách và cập nhật liên tục lên các đồng hồ đo (Gauge) trên giao diện Web Dashboard.

Tại đây, nếu luồng dữ liệu Node-RED phát hiện thông số chạm mức nguy hiểm, nó sẽ tự động kích hoạt một luồng cảnh báo qua Email và báo động. Một bức thư khẩn cấp sẽ được gửi đến Gmail của người quản lý.

- Lập trình nhúng cho ESP32

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG TRÊN NỀN TẢNG NODE-RED

- Thiết lập máy chủ trung gian MQTT Broker

- Để ESP32 (lớp thiết bị) và Node-RED (lớp ứng dụng) có thể giao tiếp được với nhau qua Internet, hệ thống sử dụng một máy chủ trung gian là MQTT Broker (đề tài sử dụng dịch vụ HiveMQ Public Broker). Hệ thống quy hoạch 2 kênh giao tiếp (Topic) chính như sau:

+ Kênh nhận dữ liệu (thuy_san_smart/data): ESP32 liên tục đóng gói dữ liệu cảm biến thành định dạng JSON và "Publish" (xuất bản) lên kênh này. Node-RED sẽ "Subscribe" (đăng ký) kênh này để thu thập dữ liệu về phục vụ hiển thị.

+ Kênh điều khiển (thuy_san_smart/control): Node-RED sẽ xuất bản các lệnh điều khiển (BẬT, TẮT, AUTO) xuống kênh này. ESP32 đăng ký kênh này để lắng nghe lệnh và thực thi đóng/ngắt rơ-le máy bơm.

2. Thiết kế luồng xử lý dữ liệu (Flow) trong Node-RED

Nhóm 1: Thu thập và Hiển thị thông số (Nhánh trên cùng)

- Node MQTT In (Dữ liệu ESP32) nhận gói dữ liệu định dạng JSON từ phần cứng gửi lên.

- Dữ liệu được rẽ nhánh, đi qua các node Change (set temp, set dist, set salt) để bóc tách riêng lẻ từng giá trị. Sau đó, dữ liệu được đẩy thẳng lên các đồng hồ đo tương ứng trên Dashboard (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn). Tương tự, trạng thái đóng/ngắt cũng được bóc tách để hiển thị ra node Bơm thực tế.

Nhóm 2: Xử lý Cảnh báo tự động (Nhánh giữa)

- Dữ liệu tổng đi qua node Function Kiểm tra ngưỡng để so sánh với các mức an toàn đã cài đặt.

- Khi phát hiện sự cố (vượt ngưỡng), hệ thống kích hoạt đồng thời 3 hành động:

+ In dòng chữ thông báo lỗi lên màn hình Web (Cảnh báo).

+ Kích hoạt gửi thư khẩn cấp qua node Gửi Email (sau khi đi qua bộ lọc filter chống spam).

+ Đọc file âm thanh nội bộ (D:/bao_dong.MP3) và phát ra loa máy tính (Phát Âm Thanh) để báo động trực tiếp cho người trực.

Nhóm 3: Nhận lệnh Điều khiển (Nhánh dưới cùng)

- Hoạt động độc lập, luồng này nhận thao tác nhấp chuột của người quản lý từ giao diện Web (Lệnh Bơm), sau đó đóng gói và đẩy lệnh xuống phần cứng ESP32 thông qua node MQTT Out (thuy_san_smart/control).

- Thiết kế giao diện giám sát (Web Dashboard)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Kịch bản kiểm thử hiển thị và thu thập dữ liệu.

Để chứng minh tính ổn định của hệ thống, các kịch bản thực nghiệm sau đã được tiến hành:

Trường hợp 1 (Trạng thái bình thường): Nhiệt độ, mực nước và độ mặn ở mức an toàn.

Trường hợp 2 (Trạng thái độ mặn vượt mức > 50% ):

Lập tức cảnh báo độ mặn sẽ suất hiện đèn vàng sẽ báo sáng và máy bơm sẽ hoạt động để  lập tức bơm nước để giảm độ mặn và 1 cảnh báo đến gmail độ mặn vượt ngưỡng.

Trường hợp 3 (Trạng thái mực nước bé hơn 150 và lớn hơn 350):

Lập tức cảnh báo mực nước sẽ suất hiện đèn đỏ sẽ báo sáng và máy bơm sẽ hoạt động để  lập tức bơm nước để tăng mực nước hoặc bơm thêm nước  và 1 cảnh báo đến gmail mực nước vượt ngưỡng hoặc bơm thêm nước.

Trường hợp 4 (Trạng thái  nhiệt độ nước bé hơn 10 và lớn hơn 30):

Lập tức cảnh báo nhiệt độ sẽ suất hiện đèn xanh sẽ báo sáng và máy bơm sẽ hoạt động để  lập tức bơm nước để giảm nhiệt độ  và 1 cảnh báo đến gmail nhiệt độ vượt ngưỡng .

Trường hợp 5 ( Cả 3 đều vượt ngưỡng):

Lập tức cảnh báo nguy hiểm hồ nước và tất cả các đèn sẽ sáng và 1 thông báo sẽ lập tức gửi đến gmail và thứ tự ưu tiên để xử lí là:

- Ưu tiên 1 (Cao nhất): Cả 3 cảm biến đều lỗi

+ Hành động: Trạng thái "NGUY HIEM HO NUOC", bật bơm (autoPump = true).

- Ưu tiên 2: Lỗi Mực nước

+ Hành động: Trạng thái "HUT NUOC RA" hoặc "BOM NUOC VAO" tùy khoảng cách.

- Ưu tiên 3: Lỗi Độ mặn

+ Hành động: Trạng thái "XU LY DO MAN".

- Ưu tiên 4 (Thấp nhất): Lỗi Nhiệt độ

+ Hành động: Trạng thái "DIEU CHINH NHIET”.

2.Đánh giá kết quả hoạt động

- Qua quá trình thực nghiệm kết hợp giữa mô phỏng phần cứng (Wokwi) và giao diện Web (Node-RED), hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng toàn bộ mục tiêu đề ra:

+ Thu thập và hiển thị tại chỗ: Vi điều khiển ESP32 xử lý mượt mà dữ liệu từ 3 cảm biến (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn) và hiển thị liên tục, chính xác lên màn hình OLED mà không bị treo lỗi.

+ Tốc độ truyền tải và giao diện Web: Giao thức MQTT hoạt động trơn tru. Quá trình đồng bộ chuỗi dữ liệu JSON lên Bảng điều khiển (Dashboard) diễn ra theo thời gian thực với độ trễ cực thấp (dưới 1 giây).

- Hệ thống cảnh báo đa lớp: Đèn LED và còi báo động tại chỗ kích hoạt đúng phân loại lỗi. Hệ thống gửi Email khẩn cấp qua Gmail hoạt động hiệu quả, đặc biệt bộ lọc chống Spam đã ngăn chặn thành công tình trạng gửi thư rác hàng loạt.

-> Hệ thống chứng minh được tính khả thi cao, đáp ứng tốt yêu cầu giám sát 24/7, phát hiện sự cố nhanh chóng và can thiệp bảo vệ môi trường thủy sản tự động.

- Ưu điểm và nhược điểm.

| Khía cạnh đánh giá | Ưu điểm nổi bật | Nhược điểm & Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống & Phần cứng | Chi phí thấp (dùng ESP32), hệ thống phản hồi nhanh, tiết kiệm băng thông mạng. | Mới dừng ở mức mô phỏng, chưa có vỏ hộp chống nước cho môi trường thực tế. |
| Tính năng Cảm biến | Giám sát liên tục 24/7 (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn). | Thiếu cảm biến cho các thông số quan trọng khác như độ pH, Oxy hòa tan (DO). |
| Thuật toán Điều khiển | Phân cấp ưu tiên xử lý thông minh, giải quyết tốt xung đột lỗi cùng lúc. | Phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Internet (Wi-Fi) và nguồn điện lưới. |
| Giao diện & Cảnh báo | Dashboard trực quan, cảnh báo đa lớp (Còi/Đèn tại chỗ, Email từ xa chống spam). | Chưa có cơ sở dữ liệu (Database) để lưu trữ thông số và vẽ biểu đồ lịch sử dài hạn. |

- Đánh giá tính ứng dụng thực tế.

- Mặc dù đề tài đang dừng ở mô hình thử nghiệm, nhưng cấu trúc lõi của hệ thống mang lại giá trị thực tiễn rất cao, hoàn toàn có thể áp dụng vào các trang trại nuôi trồng thủy sản hiện nay:

+ Tối ưu hiệu quả kinh tế: Giúp các hộ nuôi tôm, cá vừa và nhỏ giảm thiểu rủi ro thiệt hại hàng loạt do sốc môi trường nước. Đồng thời, giải phóng sức lao động, giảm chi phí thuê nhân công túc trực đêm ngày.

+ Triển khai linh hoạt, không dây: Nhờ sử dụng giao thức không dây (Wi-Fi và MQTT), người nông dân có thể lắp đặt hệ thống ở các hồ nuôi rộng lớn mà không cần kéo dây cáp truyền tín hiệu phức tạp.

+ Tiềm năng mở rộng dễ dàng: Nền tảng Node-RED và vi điều khiển ESP32 cho phép dễ dàng cắm thêm các loại cảm biến chuẩn công nghiệp (đo pH, Oxy hòa tan) và kết nối với rơ-le công suất lớn để chạy giàn quạt sục khí thực tế.

+ Khả năng thương mại hóa: Thuật toán điều khiển tự động và nền tảng phần mềm trên Web đã hoàn thiện. Chỉ cần thiết kế thêm vỏ hộp chống nước (chuẩn IP67) và dùng cảm biến công nghiệp là có thể đóng gói thành một sản phẩm IoT hoàn chỉnh đưa ra thị trường.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Kết luận

- -  Đề tài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng hệ thống IoT giám sát thủy sản với các kết quả nổi bật:

+ Kiến trúc ổn định: Hoàn thiện mô hình kết nối vạn vật qua giao thức MQTT giữa vi điều khiển ESP32 và nền tảng Node-RED.

+ Giám sát toàn diện: Theo dõi thời gian thực 3 thông số (Nhiệt độ, Mực nước, Độ mặn) trên màn hình OLED tại chỗ và Web Dashboard từ xa.

+ Tự động hóa an toàn: Xây dựng thành công thuật toán điều khiển máy bơm phân cấp ưu tiên, giải quyết tốt xung đột khi có nhiều lỗi cùng lúc.

+ Cảnh báo hiệu quả: Hệ thống báo động đa lớp hoạt động chuẩn xác (Còi/Đèn hiện trường và Email chống spam từ xa).

- Hướng phát triển tương lai

- Để áp dụng thực tiễn và thương mại hóa, hệ thống cần phát triển thêm:

+ Nâng cấp phần cứng: Lắp ráp mô hình thực tế với cảm biến chuẩn công nghiệp và vỏ hộp chống nước (IP67).

+ Mở rộng giám sát: Tích hợp thêm cảm biến đo nồng độ Oxy hòa tan (DO) và độ pH.

+ Lưu trữ & Phân tích: Xây dựng cơ sở dữ liệu (Database) lịch sử và ứng dụng AI để dự báo sớm chất lượng nước/dịch bệnh.

+ Phần mềm: Phát triển ứng dụng di động (Mobile App) chuyên biệt tích hợp thông báo đẩy (Push Notification) cho người nông dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Espressif Systems, Tài liệu kỹ thuật vi điều khiển ESP32 (ESP32 Datasheet).

- Node-RED Documentation, Hướng dẫn sử dụng và thiết kế luồng Node-RED, có sẵn tại: https://nodered.org/docs/

- HiveMQ, Tìm hiểu về giao thức MQTT và kiến trúc Publish/Subscribe, có sẵn tại: https://www.hivemq.com/mqtt/

- [4] Wokwi Simulator, Nền tảng mô phỏng mạch điện tử và IoT trực tuyến, có sẵn tại: https://wokwi.com/

PHỤ LỤC

https://github.com/vovancuong1608/he-thong-trang-trai-thong-minh